|  | T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi PROJE ÖNERİ FORMU |
| --- | --- |

| Projenin Başlığı | FMCW Radar Sistemlerinde Mikro-Doppler Saçılma Modelleri |
| --- | --- |
| Öğrenci Ad Soyad | # Bahadır Çeliktaş |
| Öğrenci Numarası | 504251244 |

1. AMAÇ / GEREKÇE: Önerilen projenin amacı ve gerekçesi açıkça yazılmalıdır.

Klasik Doppler etkisi bir hedefin genel öteleme hareketini (menzil ve radyal hız) ortaya koyarken, üzerinde mekanik olarak hareketli alt parçalar barındıran hedefler — bir dronun dönen pervaneleri, yürüyen bir insanın salınan uzuvları veya bir araçın dönen tekerlekleri — elektromanyetik dalga üzerinde zamanla değişen ek faz modülasyonları üretir. Literatürde Mikro-Doppler Etkisi olarak bilinen bu fenomen, hedef tipi ve hareketine özgü benzersiz zaman-frekans imzaları içerdiğinden otomatik hedef tanıma sistemleri için kritik bir özellik kaynağı oluşturmaktadır. Bu projenin temel dayanağını “Model-Based Data Augmentation Applied to Deep Learning Networks for Classification of Micro-Doppler Signatures Using FMCW Radar” (IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2023) başlıklı makale oluşturmaktadır. Bu makale, gerçek radar ölçümü gerektirmeksizin İHA hedeflerinin FMCW radar mikro-Doppler imzalarını deterministik bir fiziksel model aracılığıyla simüle eden ve bu sentetik verilerle derin sinir ağı eğiten bir yöntem sunmaktadır. Makaledeki model, her hedefin mekanik titreşim frekanslarını ve RCS parametrelerini FMCW IF sinyaline dahil eden çözümsel denklemlere dayanmaktadır. Bu proje; söz konusu makalenin yöntemi yeniden uygulanarak, UAV hedeflerinin fiziksel titreşim modelinden sentetik FMCW radar sinyali üretimini, model tabanlı veri artırmayı ve elde edilen sentetik veri setiyle CNN eğitimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Makale kapsamına paralel biçimde tek motorlu ve çok motorlu (quad-copter) İHA sınıflandırması yapılacak; elde edilen doğruluk değerleri makaledeki referans sonuçlarla karşılaştırılacaktır.

2. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, özet bir literatür analizi verilmelidir. Bu analizde, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Literatür değerlendirmesi yapılırken ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır.

FMCW radar ile mikro-Doppler imzalarının modellenmesi, simülasyonu ve sınıflandırılması üzerine son yıllarda önemli akademik çalışmalar yayımlanmıştır. Bu projenin dayandığı ve kapsamında incelenecek altı temel yayın aşağıda özetlenmektedir: - Rojhani vd., “Model-Based Data Augmentation Applied to Deep Learning Networks for Classification of Micro-Doppler Signatures Using FMCW Radar”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2023 [Ana Makale]: Bu proje için birincil referans niteliğindedir. Çalışma, gerçek radar ölçümü gerektirmeksizin İHA hedeflerinin FMCW radar mikro-Doppler imzalarını deterministik bir fiziksel modelle simüle eden ve sentetik veriyle CNN eğiten yöntemi ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. Model, her hedefin mekanik titreşim frekansı ve RCS parametrelerini IF sinyaline dahil eden çözümsel denklemlere dayanmaktadır. 77 GHz FMCW otomotiv radarı kullanılarak gerçekleştirilen deneysel doğrulamada, sentetik veriyle eğitilen CNN %78.68 doğruluk elde etmiş; bu değer, kısıtlı gerçek veriyle tipik veri artırma yönteminin ulaştığı %66.18’i belirgin biçimde aşmıştır. DOI: 10.1109/TMTT.2022.3232593 - Passafiume vd., “Modeling Small UAV Micro-Doppler Signature Using Millimeter-Wave FMCW Radar”, Electronics (MDPI), 2021: Ana makalenin fiziksel modelinin dayandığı temel referanstır. İHA pervane kanatlarını titreşim kaynağı olarak modelleyen, motor sayısı ve dönüş hızı gibi fiziksel parametrelerin IF sinyali üzerindeki etkisini FMCW sinüzoidal faz modülasyonu denklemleriyle türeten ve simülasyon sonuçlarını 77 GHz MIMO radar ölçümleriyle doğrulayan çalışmadır. Projede drone kinematik modelinin kurulmasında doğrudan kullanılacaktır. DOI: 10.3390/electronics10060747 - Coppola vd., “Road Users Classification Based on Bi-Frame Micro-Doppler With 24-GHz FMCW Radar”, Frontiers in Signal Processing, 2022: Yaya, bisikletli ve araç hedeflerini noktasal yansıtıcı gövde yaklaşımıyla modelleyen bu açık erişimli çalışma, FMCW radarında farklı hedef türlerinin mikro-Doppler spektrumlarının nasıl birbirinden ayrıştığını sistematik biçimde göstermektedir. Ana makaledeki model tabanlı simülasyon yaklaşımının genel geçerliliğini destekleyen bir arka plan çalışması olarak literatür kapsamına alınmıştır. DOI: 10.3389/frsip.2022.864538 - Han vd., “Convolutional Neural Network-Based Drone Detection and Classification Using Overlaid Frequency-Modulated Continuous-Wave (FMCW) Range-Doppler Images”, Sensors (MDPI), 2024: 8.75 GHz FMCW radar ile gerçek ölçümlerden oluşan RDRD veri setini (17.000’den fazla Range-Doppler örneği; drone, araç, yaya sınıfları) açıklayan bu çalışma, Range-Doppler haritalarının CNN ile sınıflandırılmasını incelemektedir. Projenin ürettiği sentetik spektrogramların literatürdeki gerçek radar verileriyle karşılaştırılmasında doğrudan referans işlevi görecektir. DOI: 10.3390/s24185805 - Hanif ve Muaz, “Micro-Doppler Based Target Recognition With Radars: A Review”, IEEE Sensors Journal, 2022: FMCW radar sinyal işleme zincirinin (chirp üretimi, dechirp, Range-FFT, Doppler-FFT, STFT) matematiksel temellerini ve hedef tiplerine göre mikro-Doppler özellik çıkarma yöntemlerini sistematik biçimde inceleyen kapsamlı bir derleme makalesidir. Özellikle STFT pencere uzunluğunun zaman-frekans çözünürlüğü üzerindeki etkisine dair tartışmalar, projenin spektrogram üretim aşamasında doğrudan rehber niteliğinde olacaktır. DOI: 10.1109/JSEN.2021.3136907 - Rahman ve Robertson, “Radar Micro-Doppler Signatures of Drones and Birds at K-Band and W-Band”, Scientific Reports (Nature), 2018: Farklı İHA modelleri ve kuş türleriyle K-band ve W-band radarlarda gerçek ölçüm yapılan bu çalışma, pervane dönüş hızından kaynaklanan “blade flash” etkisinin ve kanat çırpınışının spektrogramda nasıl göründüğünü deneysel olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca FMCW radarında Range-FFT sonrası STFT uygulanma sürecini açıkça açıklamaktadır. Projenin ürettiği drone spektrogramlarının nitel doğrulaması için temel görsel referans işlevi görecektir. DOI: 10.1038/s41598-018-35880-9

3. YÖNTEM: Araştırmanın amaç ve kapsamı ile uyumlu olarak, incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. (*)

Projenin yöntemi, “Model-Based Data Augmentation Applied to Deep Learning Networks for Classification of Micro-Doppler Signatures Using FMCW Radar” (IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2023) adlı ana makaledeki deterministik fizik-tabanlı simülasyon çerçevesi temel alınarak üç ana aşamada uygulanacaktır: 1. Hedef Fiziksel Modeli: Ana makalede sunulan modele göre, her UAV hedefi birden fazla dönüş kaynağından (motor ve pervane kanatları) oluşan bir titreşim sistemi olarak temsil edilmektedir. Motor sayısı ve pervane dönüş hızı gibi fiziksel parametreler, titreşim genliği ve frekansı cinsinden modellenerek FMCW IF sinyaline dahil edilmektedir. Makale kapsamında iki farklı UAV sınıfı ele alınmaktadır: tek motorlu İHA ve dört motorlu quad-copter. Her sınıf için fiziksel model katsayıları makalenin parametre tablolarından alınarak uygulanacaktır. 2. FMCW Sinyal Zinciri ve Range-Doppler İşleme: Makalede tanımlanan FMCW IF sinyal modeli uygulanacaktır. Hedefin mekanik titreşimine bağlı ani menzil değişimi, IF sinyaline hem genel Doppler kayması hem de mikro-Doppler faz modülasyonu olarak yansımaktadır. Elde edilen IF sinyaline Range-FFT uygulanarak menzil profili çıkarılacak; ardından belirlenen menzil bölgesindeki yavaş zaman sinyaline Doppler-FFT uygulanarak Range-Doppler haritası oluşturulacaktır. Tüm simülasyon parametreleri 77 GHz otomotiv radar bandı esas alınarak belirlenecektir. 3. Spektrogram Üretimi, Görselleştirme ve Karşılaştırma: Makale, Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT) uygulamasında Hamming penceresi ve %50 örtüşme kullanılmasını önermektedir; bu proje de aynı pencere yapılandırmasını izleyecektir. Üretilen spektrogramlar dB ölçeğinde görselleştirilerek; Rahman ve Robertson (2018) ile Han vd. (2024)’teki gerçek ölçüm spektrogramlarıyla nitel olarak karşılaştırılacaktır. Tüm sayısal hesaplamalar Python (NumPy, SciPy, Matplotlib) ile gerçekleştirilecektir.

(*) Doğrudan insan veya hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar için ilgili birimden etik kurul onay kararının alınması zorunludur.

4. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Hangi süreçlerin/işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.

Başarı ölçütleri, doğrudan “Model-Based Data Augmentation Applied to Deep Learning Networks for Classification of Micro-Doppler Signatures Using FMCW Radar” adlı ana makalenin raporladığı deneysel sonuçlara dayandırılmıştır: Ölçüt 1 – Sinyal modelinin fiziksel tutarlılığı (En kritik ölçüt): Ana makalede sunulan model parametrelerinin doğru uygulandığının göstergesi olarak; üretilen FMCW IF sinyalinin hem ana Doppler bantını (hedefin öteleme hızına karşılık gelen) hem de mikro-Doppler yan bantlarını (pervane dönüş frekansının katlarında) doğru frekanslarda içermesi zorunludur. Bu, tüm diğer aşamaların üzerine inşa edileceği temel ölçüttür. Ölçüt 2 – Hedef tipi ayırt edilebilirliği (Birincil başarı göstergesi): Ana makale, farklı İHA motor sayılarının (tek motor / quad-copter) spektrogramda birbirinden görsel olarak açıkça ayrışan imzalar sergilediğini raporlamaktadır. Bu projede aynı iki UAV sınıfı için modelin başarıyla çalıştığının gösterilmesi ve üretilen mikro-Doppler imzalarının sınıflar arasında ayırt edilebilir olması temel başarı göstergesi olarak kabul edilecektir. Ölçüt 3 – Literatürle nitel karşılaştırılabilirlik: Projenin ürettiği sentetik FMCW imajlarının ana makaledeki figürlerle (tek motorlu ve quad-copter için elde edilen Range-Doppler haritaları ve confusion matrix) görsel ve sayısal açıdan örtüşmesi hedeflenmektedir. CNN sınıflandırma doğruluğunun ana makalede raporlanan %78.68 referans değerine yaklaşması tam başarı olarak kabul edilecektir. Tüm ölçütlerin tam olarak karşılanamaması durumunda; yalnızca birinci ölçüt sağlanmışsa proje kısmen başarılı, birinci ve ikinci ölçütler birlikte sağlanmışsa büyük ölçüde başarılı, her üç ölçütün de gerçekleştirilmesi durumunda ise tam başarı kabul edilecektir.

İş Zaman Çizelgesi

| İP No | İş Paketi Adı | Projenin Başarısındaki Önemi (%)** | Haftalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Makale ve literatür incelemesi; radar sistem parametrelerinin ve UAV fiziksel model katsayılarının belirlenmesi | 15 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Deterministik fiziksel modelin kodlanması; FMCW sinyal üretimi ve Range-Doppler işleme zincirinin gerçeklenmesi | 30 |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 3 | Model tabanlı veri artırma yönteminin uygulanması; farklı UAV sınıfları için sentetik eğitim veri setinin oluşturulması | 25 |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 4 | CNN mimarisinin oluşturulması ve sentetik veri seti ile eğitilmesi; farklı veri artırma senaryolarında sınıflandırma başarımının karşılaştırılması | 20 |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
| 5 | Sonuçların literatürdeki referans değerlerle karşılaştırılması ve proje raporunun yazılması | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |